# 콘크리트 강도의 기온에 따른 보정값 (Tn, MPa)

근거: KCS 14 20 10 (일반콘크리트) 표 2.2-1

| 결합재 종류 | 예상평균기온 범위 | 재령 91일 | 재령 42일 | 재령 28일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1종 (보통포틀랜드시멘트 등) | 18℃ 이상 | – | – | 0 |
|  |  | 8℃ 이상 ~ 18℃ 미만 | – | 0 | 3 |
|  |  | 4℃ 이상 ~ 8℃ 미만 | 0 | 3 | 6 |
| 2종 (고로슬래그시멘트 등, 혼입률 낮음) | 18℃ 이상 | – | – | 0 |
|  |  | 8℃ 이상 ~ 18℃ 미만 | – | 0 | 3 |
|  |  | 4℃ 이상 ~ 8℃ 미만 | 0 | 3 | 6 |
| 3종 (플라이애시시멘트 등, 혼입률 높음) | 18℃ 이상 | – | 0 | 3 |
|  |  | 8℃ 이상 ~ 18℃ 미만 | 0 | 3 | 6 |
|  |  | 4℃ 이상 ~ 8℃ 미만 | 3 | 6 | 9 |

⚠ 2025.1.1 개정 반영 사항 (KCS 14 20 40:2024, 국토부 '24.12.30 고시)

- 재령 28일 기준, 예상평균기온이 0℃ 이상 4℃ 미만인 구간에 대해 Tn = 6MPa가 신설·적용됩니다. 종전에는 4℃ 미만 구간의 보정값이 정해져 있지 않아 감독자 판단에 맡겨졌으나, 개정 이후에는 명시적으로 6MPa를 적용하고 재령 28일 이내 품질기준강도 확보를 위한 초기·계속 보온양생계획을 수립해 책임기술자 승인을 받아야 합니다.

- 혼화재 최대 사용비율도 함께 축소됨: 플라이애시 25%→15% 이하, 고로슬래그미분말 50%→30% 이하.

적용 방법

- 품질기준강도 + 보정값(Tn) = 레미콘 호칭(주문)강도

- 예) 품질기준강도 24MPa, 예상평균기온 8~18℃ 구간(1종 시멘트) → 24+3=27MPa로 주문

참고

- 하루평균기온이 4℃ 이하로 예상되거나 타설 후 24시간 이내 최저기온 0℃ 이하가 예상되면 KCS 14 20 40(한중콘크리트) 기준 적용 여부를 별도로 검토해야 합니다. 위 표는 일반콘크리트 기온보정강도 표이며, 한중콘크리트 적용 시기와 중첩되는 구간(대개 2월 중하순~3월 초)에는 한중콘크리트 규정이 우선 적용됩니다.

- 2·3종 시멘트 구간의 세부 수치는 현장 적용 전 반드시 최신 CODIL 원문(KCS 14 20 10, 2025.1.1 시행분)으로 대조 확인하시기 바랍니다.